# M10 产品规格书

修订记录

| 版本 | 日期 | 描述 | 修订人 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 一、 产品外观

效果图如图 1 所示。

图 1

二、 产品配置清单

配置如下表 1.

表 1 M10 配置清单

| 参数 功能 |  |
| --- | --- |
| 板卡 | 全频板卡 |
| 集成天线 | 全频螺旋天线 |
| 网络通讯 | 4G全网通 |
| 蓝牙 | BT4.2向下兼容 |
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n |
| 惯导 | 支持 |

# 三、 产品技术参数

参数请见表 2。

表 2 产品技术参数

| 项目 | 子项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| GNSS性能 | 通道数 | 1408 |
|  | 跟踪特性 | GPS/QZSS: L1C/A，L2P（W），L5 BeiDou: B1I，B2I，B3I Galileo: E1，E5b，E5a GLONASS: G1，G2 SBAS：WAAS，EGNOS，GAGAN，MSAS |
|  | 输出频率 | up to 20 Hz |
|  | 固定解收敛 时间 | ≤10s |
| 启动时间 | 冷启动 | 小于 30s |
|  | 热启动 | 小于 5s |
| 精度指标 | 水平精度 | ≤8mm+1ppm |
| 电气性能 | 电池特性 | 内置电池，室温下移动站网络模式可支持不少于 10 个小时工作 |
|  | 输入电压 | Type_C 接口 DC 输入 5V/2A |
| 系统配置 | 操作系统 | LINUX |
|  | 内置存储 | 128MB，客户可用 19MB |
|  | 蓝牙 | V4.2， 向下兼容/ BLE |

|  | WIFI | 802.11 b/g/n |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 网络通讯 | LTE-CAT1 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B34/38/B39/B40/B41 GSM: B3/B5/B8 |  |
|  | NanoSIM 卡 | 移动，电信，联通 |  |
| 倾斜测量 | 30°杆尖定位精度 3cm 以内，60°杆尖定位精度 5cm 以内 |  |  |
| 数据接口 | Type-C 接口 | 用于充电和数据传输 |  |
| 人机接口 | 按键 | 电源按键，用于开启与关闭主机（开机短按 3 秒，关机长按 3 秒后三灯 闪烁，再短按关机） |  |
|  | 指示灯 | 绿色指示灯亮，表示正常工作 蓝色指示灯，常亮蓝牙连上，差分数据来闪烁 红色指示灯，亮表示充电，闪烁表示低电量 |  |
| 物理指标 | 尺寸 | 118mm*60mm*34mm |  |
|  | 重量 | < 160g |  |
| 环境性能 | 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ |  |
|  | 存储温度 | -40℃ ~ +80℃ |  |
|  | 防水防尘 | IP67 |  |
|  | 跌落 | 常温抗 2 米随杆跌落（硬木地面），1.5 米自由跌落。 |  |
|  | 湿度 | 抗 100%冷凝 |  |

# 四、 配件清单

| 名称 | 型号 | 描述 | 标配数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收机主机 |  |  | 1 |
| 包装 |  | 纸盒 | 1 |
| 电源适配器 |  |  | 1 |
| 充电线 |  |  | 1 |
| 5/8 螺纹转换头 |  |  | 1 |